中钢吉电简介

中钢集团吉林机电设备有限公司，是中国中钢集团全资子公司,座落于吉林省吉林市。是以生产制造矿热炉机电成套设备、石墨化整流机电成套设备、冶金矿山及钢铁企业配套机电设备、电炉变压器和电力变压器及各类标准电气设备、耐火行业相关配套机电设备为主体，集机械制造、电气控制、变压器制造为一体的专业设备制造厂商。公司于1997年正式通过了ISO9001质量体系认证，并于2003年通过了ISO9001：2000版转版审核，2009年进行ISO9001：2008质量管理体系的换版工作。

公司愿景：创建国内一流冶金炉料机电设备制造企业，打造国内一流冶金配套机电设备制造品牌，为钢铁、电石、炭素、耐火材料等行业提供优良设备与特色鲜明的服务。建设中钢集团机电设备制造的重要基地。中钢集团吉林机电设备有限公司，希望与国内外客户进行真诚的合作。

概况

公司占地面积22万平方米，厂房建筑面积8，1万平方米。现设有：顾客服务中心、技术研发中心、备料分厂、结构件分厂、机械分厂、变压器分厂、电控分厂和相关职能管理部门。

现有员工952人，其中具有中高级技术职称150人。各类专业技术人员占员工总数的23.8%。拥有各类加工设备900多台（套），其中包括数控火焰切割机、数控折弯机、数控液压转塔冲床、数控落地镗床、数控龙门镗铣床、数控镗铣床、硅钢片数控纵、横剪线、气象干燥炉、160吨桥式吊车等大型设备。

公司技术研发中心于2003年正式通过了省级技术中心验收，中心下设：技术开发部、工程部、技术经营部及5个技术设计专业（变压器设计、电工设计、电气自动化设计、机械设备设计和工艺设计专业）。中心拥有一大批业务能力强、专业水平高的技术专家及工程技术人员，具备产品开发及工程总承包能力。

附：中钢集团吉林机电设备有限公司主要产品目录

中钢集团吉林机电设备有限公司主要产品目录

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 镍铁电炉 | 可独立完成工艺设计、工程设计、设备制造、工程安装、系统调试、 开炉试生产等综合服务。 12500～50000kVA，各种规格的镍铁矿热炉工程。 1、炉 型：全密闭式 2、把持器：组合式电极把持器 3、短 网：管式 4、变压器：单相变压器 5、高压供电设备 6、低压控制设备 7、计算机控制系统 8、煤气净化回收设备 9、原料予还原 10、除尘净化系统 |
| 锰铁电炉 | 可独立完成工艺设计、工程设计、设备制造、工程安装、系统调试、 开炉试生产等综合服务。 12500～60000kVA，各种规格的锰铁矿热炉工程。 1、炉 型：全密闭式、半封闭式 2、把持器：组合式电极把持器、波纹管压力环式电极把持器 3、短 网：管式 4、变压器：单相变压器 5、高压供电设备 6、低压控制设备 7、计算机控制系统 8、煤气净化回收设备 9、原料予还原 10、除尘设备 |
| 金属硅电炉 | 可独立完成工艺设计、工程设计、设备制造、工程安装、系统调试、 开炉试生产等综合服务。 10500～25500kVA，各种规格的金属硅矿热炉工程。 1、炉 型：半封闭式 2、把持器：波纹管压力环式电极把持器 3、导电铜瓦：锻造铜瓦 4、电极升降装置：液压升降 5、电极压放装置：液压组合抱闸 6、短 网：管式 7、变压器：单相变压器 8、高压供电设备 9、低压控制设备 10、计算机控制系统 11、除尘设备 |
| 电石炉 | 可独立完成工艺设计、工程设计、设备制造、工程安装、系统调试、 开炉试生产等综合服务。 20000～50000kVA，各种规格的电石矿热炉工程。 1、炉 型：全密闭式 2、把持器：组合式 3、电极升降、压放装置：液压夹钳 4、短 网：管式、板式短网 5、变压器：单相变压器、三相变压器 6、高压供电设备 7、低压控制设备 8、计算机控制系统 9、除尘设备 10、煤气净化回收设备 |
| 移动台车式 整流机组 | 可根据不同工艺要求进行设计、制作、安装、调试等服务。 1、机组容量：40000kVA 2、直流电流：200kA 3、行走速度：0～18m/min 4、停车误差：±5mm 5、最大载荷：350t 6、工 位：10个（最多工位可根据用户要求设计制造） 7、单机组相数：6~12相 8、整流方式：双反星形 9、整流元件：二极管：分立元件、组合元件 可控硅：分立元件 10、控制方式：计算机控制 |
| 固定式 整流机组 | 可设计、制作、安装、调试石墨化用整流机组；电解用可控整流机组；耐火材料用可控整流机组等服务。 1、机组容量：40000kVA 2、直流电流：300kA 3、单机组相数：6~12相 4、整流方式：双反星形、桥式同相逆并联结线 5、整流元件：二极管：分立元件、组合元件 可控硅：分立元件 6、控制方式：计算机控制 7、机组综合保护器 |
| 炭素行业 配套设备 | 电极焙烧装卸输送设备： 1、电极装筒装置 2、链式输送机 3、空烧罐倾翻机 4、振动倾翻机 5、生电极倾翻机 6、升降机 7、升降辊道输送机 8、辊道输送机 9、胶带输送机 10、V型辊道输送机 11、擒纵机 电极端面清理机 双工位自动石墨电极接头加工设备 石墨电极自动检测系统 炭素压机同步剪 液压顶推装置 电极自动打号机 电极挤压装置 电极浸渍车 YX-PRH 干料预热器 YX-MXR 高速混辊机 YX-GOL 钵式晾料机 YX-TKP 糊料保温筒 艾氏石墨化生产工艺及装备设计 内串石墨化生产工艺及装备设计 |
| 钢包整体 浇注设备 | 可设计制造适用于100～300t钢水包、铁水包工作层、永久层的整体浇注设备。 1、搅拌台车：一套 2、自行作业台车：一套 3、芯模：工作层、永久层各一套 4、旋转布料器：一台 5、强力快速搅拌机：一台 6、电控系统：一套 |
| 硅酸铝耐火 纤维生产 成套机组 | 成纤形式：连熔连吹；连熔连甩；喷吹两用 年 产 量：500 ~ 3000 t 装机容量：800 ~ 4000 kVA 工作线速度：0.18~9 m/min 成 纤 率：>0.65～0.95 产品种类：标准、高纯、高铝、高温型 压缩空气量：10 ~ 20 m3/min 冷却水量：50 ~ 80 m3/h 电 耗：2800 ~ 4000 kwh/t |
| 耐火纤维纸 生产成套机组 | 生产能力：100~200mm t/a 制品宽度：610~1250mm 制品厚度：0.5~3mm 最大纸卷直径：φ650mm 生产线速度：1~5m/min 生产线总装机容量：350～500kw（在线设备） |
| 高压开关柜 | KYN48-12型金属铠装移开式开关柜 DKY-12型金属铠装移开式开关柜 DXG-12（L）型六氟化硫环网开关设备 DXG-12型小型化固定式开关设备 |
| 低压开关柜 | MNS型低压抽出式开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 GCK型低压抽出式开关柜 GGD型交流低压配柜 |
| 非标准电控设备 | 高炉炉顶溜槽布料控制装置 高炉炉料重力探尺控制装置 变频调速装置 软起动装置 高炉电控设备 连铸机电控设备 |
| 专业变压器 | 可独立设计制造： 容量：60000kVA/220KV级及以下各种规格的单相或三相电炉变压器 容量：60000kVA/220KV级及以下各种规格的整流变压器； 容量：180000kVA/220KV及以下各种规格的电力变压器； |